一、概述

1.各种系统

2.自动控制系统要求：稳定性、快速性（动态）、准确性（静态）

补充：拉普拉斯变换

1.定义t<0，ft=0，

它的拉氏变换为Lft=Fs=0+∞f(t)e-stdt

2.定理1：Lft-α=e-αsF(s)

定理2：Le-αtft=F(s+α)

定理3：Lftα=αF(αs)

定理4：Lf't=sFs-f(0)

定理5：Lftdt=F(s)s+ftdts|t=0

定理6：limt→∞ft=lims→0sF(s)

定理7：limt→0ft=lims→∞sF(s)

定理8：Lf1t*f2t=F1(s)F2(s)

3.拉普拉斯逆变换

对于分母极点各不相同，直接乘以该项取极限即为留数

对于n重根，第n-k次方的系数为s+s0nF(s)求k阶导乘1k!

对于复根，进行分母配方

4.用拉普拉斯解常微分方程

先两边进行拉普拉斯变换（运用微分定理），解出X(s)，再进行反变换，有时会用到微分定理：

即Lx't=sXs-x0，Lx''t=s(sXs-x0)-x'(0)

（常用拉普拉斯变换：Lδt=1，L1t=1s，Ltnn!=1sn+1，Lsinωt=ωω2+s2，Lcosωt=sω2+s2）

二、线性系统

1.传递函数：Gs=L(ct)L(r(t))=C(s)R(s)

2.典型环节：

比例：ct=Krt，Gs=K

惯性：Tdc(t)dt+ct=rt，Gs=1Ts+1

积分：Tdc(t)dt=rt，Gs=1Ts

微分：ct=τdrtdt，Gs=τs

一阶微分：ct=τdr(t)dt+rt，Gs=τs+1

二阶振荡：T2d2c(t)dt2+2ζTdc(t)dt+ct=rt，Gs=1T2s2+2ζTs+1

延时：ct=rt-τ，Gs=e-τs

（弹簧-阻尼-质量系统：对于无质量系统：每个元件所受力均相等，只需分析每个元件两端的位移；对于有质量系统，分析质量元两端受力，列出牛顿第二定律）

（电路：电容的阻抗为1Cs）

3.叠加原理：Cs=∅sRs+∅nsN(s)

4.梅森公式：P=1∆k=1nPk∆k

其中n是前向通路总数，∆=1-Li+LiLj-…,L是回路总增益

而Pk是该通路总增益，∆k是∆除去与该通路接触项后的余子式

三、时域分析法

1.一阶系统：∅s=C(s)R(s)=1Ts+1

2.二阶系统：∅s=C(s)R(s)=ωn2s2+2ςωns+ωn2

（有时要从题目中给的开环传递函数G先确定∅）

3.对于单位阶跃信号的二阶系统：

（1）过阻尼：ς>1，分母函数两根P1,P2均为负实根

ct=1+ωn2ς2-1eP1tP1-eP2tP2

（2）临界阻尼：ς=1，两根相等为负实根

ct=1-e-ωnt(1+ωnt)

（3）欠阻尼：0<ς<1，两根为负数实部的共轭复根

记ωd=ωn1-ς2，ct=1-e-ςωnt1-ς2sinωdt+θ,tanθ=1-ς2ς

（ς越大，频率越小，振荡幅度也越小）

（4）无阻尼：ς=0，两根均在虚轴上

ct=1-cosωnt

4.欠阻尼的二阶系统性能指标（常用：ς=12）

上升时间：tr=π-θωd

峰值时间：tp=πωd

超调量：σ%=e-πς1-ς2×100%

调节时间（近似）：ts=3ςωn5%，ts=4ςωn2%

振荡次数：N=tsTd，Td=2πωd

5.系统稳定性的劳斯判据：第一列改变几次符号就有几个正实部的根，第一列全为正为系统稳定的充要条件

一般情况：看书上例题

特殊情况1：第一列出现0：将0改为一充分小参数ε，然后继续操作

特殊情况2：某一行全为0：将这一行所代表的多项式求导构造辅助多项式，更新系数后继续向下操作

6.稳态误差：

无干扰：Es=Rs-CsH(s)

有干扰：Es=11+G1G2HRs-G2H1+G1G2HN(s)

7.系统稳态误差通式：

ess=limt→∞et=lims→0sE(s)=lims→0sR(s)1+GsH(s)=lims→0sv+1R(s)K+lims→0sv

注：终值定理的适用条件：E(s)的所有极点都在复平面的左半边（不包括虚轴，但包括原点）

称K为静态误差系数，v表示系统阶数

对于阶跃信号：

ess=R1+Kv=0;=0(v≥1)

Kp=lims→0GsH(s)=lims→0Ksv=Kv=0;=∞(v≥1)

对于斜坡信号：

ess=∞v=0;RKv=1;=0(v≥2)

Kv=lims→0sGsH(s)=lims→0Ksv-1=0v=0;=Kv=1;=∞(v≥2)

对于加速度信号：

ess=∞v=0,1;RKv=2;=0(v≥3)

Kv=lims→0s2GsH(s)=lims→0Ksv-2=0v=0,1;=Kv=2;=∞(v≥3)

四、根轨迹法

1.开环传递函数：GsHs=K*i=1m(s-zi)j=1n(s-pj)

（K*是根轨迹增益，如要求开环增益K则还要乘后面的总常数项）

相角方程：i=1m∠(s-zi)-j=1n∠s-pj=(2k+1)π

满足相角方程是s在根轨迹上的充要条件

2.根轨迹绘图法则

（1）根轨迹分支数=max(m,n)

（2）根轨迹连续且关于实轴对称

（3）根轨迹始于开环极点，终于开环零点或无穷远处

（4）实轴上若某区域右侧实零、极点个数之和为奇数，则该区域在根轨迹上

（5）渐近线：

条数为n-m

与实轴夹角：φa=(2k+1)πn-m

与实轴交点：σa=j=1npj-i=1mzin-m

（6）起始角：θpi=π+j=1mφzjpi-j=1nθpjpi

终止角：φzi=π+j=1mθpjzi-j=1nφzjzi

（7）分离点：坐标为方程i=1m1d-zi=j=1n1d-pj的解

（8）与虚轴交点：利用劳斯阵列，令s1等于零的K*代入s2求得交点

（9）根之和：当n-m≥2时，闭环极点之和等于开环极点之和

（增加开环零点会让根轨迹左移，系统更稳定；反之，增加开环极点会让根轨迹右移，系统更不稳定）

五、频域分析法

1.对于系统传递函数G(s)，频率特性为G(jω)

幅频特性为Aω=G(jω)，相频特性为φω=Arg(G(jω))

对数幅频特性为Lω=20lgA(ω)

应用：对于三角函数的输入信号，可以求闭环传递函数的频域特性来确定输出的幅值与角度变化

2.伯德图（对数频率特性曲线）

（1）先标准化，即每个因式的常数项都为1

（2）判断斜率，每经过一个一阶微分环节斜率增加20，每经过一个二阶微分环节斜率增加40，每经过一个惯性环节斜率减小20，每经过一个振荡环节斜率减小40

（3）过（1，20lgK）作斜率为-20v的渐近线

（4）调整折线；判断和横轴交点方法：只需看交点之前的转折点，满足分子连乘等于分母连乘

3.奈奎斯特图（开环幅相特性曲线）

（1）起点ω=0，

如含有v个积分环节，则A(0)=∞，φ(0)=v×(-90度)

（2）终点ω=∞

A(∞)=0，φ(∞)=-(n-m)×90度

（3）与实轴交点：令虚部为0，求出的ω代入实部

4.奈奎斯特判据

（1）辅助函数F(s)=1+G(s)H(s)在右半平面的零点数为Z

F(s)的极点数为P，幅相特性曲线绕(-1,0)逆时针所转圈数为N

有Z=P-2N，显然系统稳定等价于Z=0

（2）在奈奎斯特图（-1，0）的左侧，记曲线从上向下穿过的次数为N+，从下向上穿过的次数为N-（若起点在轴上，则记为半次），则有N=N+-N-

5.相角裕量：Aωc=1，γ=φωc+180°

幅值裕量：φωg=180°，Kg=1A(ωg)

6.低频段：反映系统稳态性能；中频段：反映系统平稳性和快速性；高频段：反映系统抗干扰能力

7.开环频率特性和动态性能：相角裕量越大，则超调量越小，系统平稳性越好；剪切频率越大，则系统调节时间越短，系统快速性越好

六、系统校正

1.相位超前校正：Gcs=τs+1ατs+1，α<1

利用超前相位角来补偿原系统相角滞后，增大相角裕度，因此要使最大相位超前角尽可能出现在校正后系统的剪切频率处

步骤：

（1）根据要求确定K

（2）求出原系统的相角裕度γ0

（3）计算相位超前角：φc=γ-γ0+ε，ε=5°~20°

（4）取φm=φc，计算α=1-sinφm1+sinφm

（5）在原系统伯德图中找出增益为-10lg1α的频率即为校正后系统的剪切频率，也是最大相位超前角所对应的频率，ωm=ωc

（6）根据ωm=1ατ算出τ

相位超前校正不能使系统的低频得到改善，同时抗高频干扰能力变差。超前校正可以增加系统相角裕度和剪切频率增大

2.相位滞后校正：Gcs=τs+1βτs+1，β>1

利用滞后幅频特性使系统剪切频率减小从而增大相角裕度，但要避免最大相位滞后角出现在剪切频率的附近

步骤：

（1）根据要求确定K

（2）求出原系统的相角裕度γ0

（3）找出原系统-180°+γ1+ε处的频率ωc1，即为校正后系统的剪切频率，γ=10°~15°

（4）令原系统在ωc1处的增益为20lgβ，来确定β

（5）取ω=1τ=0.2~0.5ωc算出τ

相位滞后校正可以改善系统的稳态精度，但降低了系统的快速性，同时增加了系统的相角裕度并可以提高对高频干扰的抑制

3.PID控制器：ut=Kpet+Ki0te(τ)dτ+Kdde(t)dt

P（比例）控制：Gcs=Kp

I（积分）控制：Gcs=Kis

D（微分）控制：Gcs=Kds